TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – SENAI - TIMBÓ

Unidade Curricular: INTERNET DAS COISAS

Docente: Gerson Trindade

Aluno: ___________________________________________________ Data: 15/10/2025   Nota:__________

Atividade Prática – Kit IoT ESP32 com MQTT e Node-RED (Bancada Smart 4.0)

Objetivo Geral

Configurar o Kit IoT com ESP32 para atuar como cliente MQTT, capaz de:

- Receber dados JSON com variáveis da Bancada Smart4.0 enviadas pelo SmartSense.

- Exibir as variáveis no display LCD 16x2.

- Indicar o status de conexão (WiFi e MQTT) por meio de um LED RGB.

- Utilizar o WiFiManager para facilitar a configuração de rede sem necessidade de regravar o código.

Descrição Geral do Cenário

- O Node-RED (no PC do aluno) funcionará como Broker MQTT e também como processador de mensagens JSON.

- O Kit IoT ESP32 atuará como MQTT Client, recebendo dados.

- O display LCD 16x2 mostrará as variáveis enviadas pelo Node-RED no formato JSON.

- Devem ser utilizados os botões SW-1 e SW-2 para paginar as variáveis no display.

- O LED RGB indicará o status de conexão:

  - 🔴 Vermelho: desconectado do WiFi

  - 🔵 Azul: conectado ao WiFi

  - 🟢 Verde: conectado ao Broker MQTT

Materiais Necessários

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Placa ESP32 DevKit |
| 1 | Display LCD 16x2 com interface I2C |
| 1 | LED RGB (com resistores adequados) |
| 1 | Cabo USB para conexão ao PC |
| 1 | Computador com Node-RED instalado |
| 1 | Conexão WiFi disponível |
| 1 | Biblioteca WiFiManager instalada na IDE Arduino |
| 1 | Biblioteca PubSubClient (para MQTT) |
| 1 | Biblioteca ArduinoJson |
| 1 | Biblioteca LiquidCrystal_I2C |

Passo a Passo da Atividade

Passo 1 – Preparar o Node-RED

- Abra o Node-RED no PC e acesse: http://localhost:1880

- Crie um fluxo MQTT com os elementos necessários para a impalementação.

  - Node MQTT In → para receber mensagens do ESP32 (ex: tópico /bancada/json)

  - Node JSON → para converter o texto em objeto JSON.

  - Node Function (opcional) → para processar variáveis, se necessário.

  - Node MQTT Out → para republicar os dados processados no tópico /smart4.0

- Configure o Broker local no Node-RED (exemplo) utilizando a biblioteca node-red-contrib-aedes:

  - Broker: mqtt://localhost:1883

  - Tópico de entrada: /bancada/json

  - Tópico de saída: /smart4.0

- Clique em Deploy para ativar o fluxo.

Passo 2 – Configurar o WiFiManager no ESP32

- Abra a IDE Arduino e selecione a placa ESP32 Dev Module.

- Instale a biblioteca WiFiManager.

- Implemente o código necessário para configurar e inicializar o WiFiManager:

- Ao iniciar o ESP32 pela primeira vez, ele criará uma rede WiFi “Esp_Config”.

- Conecte-se a ela pelo smartphone ou notebook e configure a rede WiFi local.

Passo 3 – Configurar MQTT no ESP32

- Instale as bibliotecas PubSubClient e ArduinoJson.

- Implemente o código para configurar e inicializar o cliente MQTT:

Passo 4 – Processar JSON recebido

- No callback MQTT, processe o JSON e mostre as variáveis no LCD:

- Programe os botões para realizar a paginação das variáveis no LCD.

Passo 5 – LED RGB para status

- Configure os três pinos digitais utilizados pelo LED RGB no Kit_IoT:

- Implemente o código necessário para gerenciar o LED RGB.

Passo 6 – Testar o Sistema

- Execute o fluxo no Node-RED.

- Conecte o ESP32.

- Observe:

  - O LED RGB muda conforme o estado da conexão.

  - O display LCD exibe as variáveis JSON enviadas do Node-RED.

  - As mensagens MQTT aparecem no console do Node-RED.

Resultados Esperados

- O ESP32 conecta-se automaticamente à rede WiFi via WiFiManager.

- O LED RGB indica corretamente o status da conexão.

- O Node-RED recebe as variáveis JSON da Bancada Smart4.0 e republica no tópico /smart4.0.

- O ESP32 assina o tópico /smart4.0 e exibe as variáveis no LCD.