TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – SENAI - TIMBÓ

Unidade Curricular: INTERNET DAS COISAS

Docente: Gerson Trindade

Aula: Parametrização de Robôs Colaborativos (Cobots)

Objetivos da Aula:

Ao final desta aula, o participante será capaz de:

- Compreender a Base da Robótica Colaborativa:

  - Distinguir um robô colaborativo (Cobot) de um robô industrial tradicional, focando em suas características de projeto e segurança.

  - Citar as principais normas de segurança (ISO 10218 e ISO/TS 15066) que regem a implementação e parametrização de Cobots.

- Identificar e Configurar os Modos de Colaboração:

  - Descrever os quatro modos de operação colaborativa definidos pela ISO/TS 15066 (Parada Monitorada, Guiado por Mão, Monitoramento de Velocidade e Limitação de Força e Potência).

  - Explicar a importância da Monitoramento de Velocidade e Separação (SSM) e a necessidade de cálculo da distância de separação ($S_{p}$).

- Parametrizar o Robô para Segurança e Desempenho:

  - Definir e configurar corretamente os parâmetros físicos essenciais: Payload (Carga Útil) e Centro de Gravidade (CoG) da carga.

  - Estabelecer e calibrar o Tool Center Point (TCP) da ferramenta.

  - Ajustar os parâmetros de movimento (velocidade e aceleração) em função dos requisitos de ciclo e dos limites de segurança.

- Aplicar a Limitação de Força e Potência (PFL):

  - Entender o princípio da Limitação de Força e Potência (PFL) como o principal recurso de segurança intrínseca dos cobots.

  - Parametrizar os limites de força e torque nas juntas do robô de acordo com a área de contato do corpo humano, conforme orientação da ISO/TS 15066.

- Utilizar Métodos de Programação e Integração:

  - Demonstrar familiaridade com os métodos de programação intuitiva dos Cobots (ex: Hand Guiding e interfaces gráficas/baseadas em fluxo).

  - Parametrizar a comunicação e o controle de periféricos

Introdução à Robótica Colaborativa

1. O que são Robôs Colaborativos (Cobots)?

- Definição: Robôs projetados para trabalhar em estreita proximidade com humanos, sem a necessidade de cercas de segurança robustas, graças a recursos de segurança intrínsecos e configuráveis.

- Diferença fundamental: Ao contrário dos robôs industriais tradicionais, que são rápidos e potentes, exigindo células de segurança, os cobots são limitados em velocidade e força e possuem múltiplas funções de segurança.

- Vantagens: Flexibilidade, facilidade de instalação, programação intuitiva, rápida implantação e aumento da produtividade em tarefas repetitivas ou perigosas.

2. Normas de Segurança Cruciais

A parametrização de um cobot é regida por normas que garantem a segurança na interação humano-robô.

- ISO 10218-1 e ISO 10218-2: Padrões internacionais para robôs e sistemas de robôs industriais, incluindo requisitos de segurança para aplicações colaborativas.

- ISO/TS 15066: Especificação Técnica que detalha os requisitos de segurança para robôs colaborativos e suas aplicações. É a referência principal para a limitação de força e potência (a base da parametrização de segurança).

Módulo 1: O Conceito de Colaboração e Seus Modos

A ISO/TS 15066 define quatro métodos de operação colaborativa:

- Parada de Segurança Monitorada (Safely Monitored Stop):

  - O robô para quando um humano entra na área de trabalho colaborativa.

  - Parametrização: Definição da zona de detecção de segurança e do tempo/distância de parada. O robô só pode reiniciar o movimento quando o humano sair da zona ou através de um comando de reinício seguro.

- Guiado por Mão (Hand Guiding):

  - Um humano move manualmente o robô para ensiná-lo a trajetória (programação por "teaching").

  - Parametrização: Configuração do modo de operação no controlador e monitoramento de velocidade e força para garantir que os limites sejam mantidos durante o movimento.

- Monitoramento de Velocidade e Separação (Speed and Separation Monitoring - SSM):

  - O robô ajusta dinamicamente sua velocidade com base na distância em relação ao operador humano, utilizando sensores de segurança (ex: scanners a laser).

  - Parametrização Crítica:

    - Velocidade Máxima do Robô: Definida para a tarefa.

    - Distância de Separação Mínima ($S_{p}$): A distância de segurança que deve ser mantida. Se o humano ultrapassar essa distância, o robô deve parar.

    - Velocidade de Retirada ($V_{R}$): Velocidade máxima permitida para o robô se afastar do operador.

    - Cálculo de $S_{p}$: Envolve tempos de reação do sistema e do operador, distância de parada do robô e margens de erro.

- Limitação de Força e Potência (Power and Force Limiting - PFL):

  - A mais complexa e essencial. O contato entre o robô e o humano é permitido, desde que a força e a pressão do contato sejam limitadas a valores que não causem dor ou lesão.

  - Parametrização Crítica: Definição dos limites de força e torque nas juntas do robô e na ferramenta, baseados em tabelas de dor e lesão da ISO/TS 15066, que consideram a área do corpo humano em contato (cabeça, tronco, mão, etc.).

Módulo 2: Parâmetros Essenciais na Configuração

A parametrização de um cobot envolve a configuração de vários aspectos que influenciam tanto o desempenho quanto a segurança.

1. Parâmetros Físicos e de Carga

- Payload (Carga Útil):

  - Parametrização: O peso da garra (ferramenta) mais o peso da peça que o robô irá manipular.

  - Importância: Afeta diretamente a inércia do robô e, consequentemente, as forças geradas em caso de impacto. É fundamental para a correta aplicação dos limites de segurança PFL.

- Centro de Gravidade (CoG) da Carga:

  - Parametrização: As coordenadas X, Y, Z do centro de gravidade da ferramenta + peça em relação à face de montagem do robô.

  - Importância: Crucial para o cálculo correto dos torques nas juntas e para manter a precisão do robô.

2. Parâmetros de Ferramenta (Tool Center Point - TCP)

- Localização do TCP:

  - Parametrização: As coordenadas X, Y, Z e a orientação (rotações) do ponto de interesse da ferramenta em relação à face de montagem do robô.

  - Importância: Todos os movimentos lineares do robô são referenciados a este ponto. A calibração (ou "tool-definition") é uma das primeiras etapas.

3. Parâmetros de Movimento e Velocidade

- Velocidades de Junta: Velocidade máxima angular de cada junta (graus/segundo).

- Velocidades Lineares: Velocidade máxima do TCP no espaço cartesiano (mm/segundo ou m/segundo).

- Aceleração: Taxa de variação da velocidade.

- Parametrização: Definidas para otimizar o tempo de ciclo, mas sempre dentro dos limites de segurança do modo de operação selecionado (principalmente no modo SSM e PFL).

Módulo 3: Parametrização de Segurança (PFL) em Detalhe

A limitação de força e potência (PFL) é a característica de segurança mais distintiva dos cobots.

1. Sensores e Hardware

- Cobots utilizam sensores de torque e força em suas juntas para detectar forças externas.

- Parametrização: A sensibilidade e os limites de shutdown (parada de emergência) do robô são ajustados através do software de controle.

2. Limites de Força e Pressão

- A ISO/TS 15066 fornece valores máximos de força e pressão que podem ser aplicados a diferentes partes do corpo humano para evitar lesões.

- Parametrização de Zonas: O espaço de trabalho é frequentemente dividido em zonas.

  - Zona Livre (Alta Velocidade): Nenhuma interação humana esperada.

  - Zona Colaborativa (PFL): Interação esperada; o robô opera dentro dos limites de força e velocidade definidos.

- Ajuste da Força de Colisão:

  - Os limites são ajustados no controlador (em Newtons) e variam dependendo da rigidez do objeto (a ferramenta) e da área de contato.

  - Exemplo prático: Um limite de força mais baixo é necessário se a ferramenta tiver uma ponta fina (maior pressão) do que se tiver uma superfície larga e arredondada.

3. Monitoramento de Limites e Reação

- Configuração de Reação: Define o que o robô fará ao exceder um limite de força/torque.

  - Parada de Categoria 0/1: Parada de emergência imediata (mais segura).

  - Movimento de Recuo: O robô se move ligeiramente para longe do ponto de contato (após a colisão).

  - Parada Monitorada: O robô para e aguarda um comando de reinício.

Módulo 4: Programação e Interface (Visão Geral)

A facilidade de programação é parte da parametrização de um cobot.

1. Métodos de Programação

- Teaching/Aprendizagem por Movimento (Hand Guiding): O operador move o braço do robô manualmente para gravar pontos de trajetória.

- Interface Gráfica (Flow-Based): A maioria dos cobots utiliza uma interface visual e intuitiva baseada em blocos ou ícones (ex: Polyscope da Universal Robots, TM Flow da Techman).

  - Parametrização: O programa é criado arrastando e soltando comandos (Move J, Move L, Set Digital Output, Wait, If/Else, etc.) e definindo os parâmetros específicos (coordenadas, velocidade, condição de espera).

- Programação Tradicional (API): Para tarefas complexas, pode-se usar linguagens de programação (ex: Python, C++) para interagir com a API do robô.

2. Integração com Periféricos

A parametrização se estende à comunicação com garras, sensores e outros equipamentos.

- Garra (Gripper):

  - Parametrização: Definição dos comandos de abrir/fechar, feedback de estado, e ajustes de força de preensão.

- Sistema de Visão:

  - Parametrização: Calibração da câmera em relação ao TCP do robô, configuração das ferramentas de visão (localização de objetos, inspeção, etc.).

- I/O Digitais e Analógicos:

  - Parametrização: Mapeamento de portas I/O para comunicação com a máquina-ferramenta, esteiras, ou outros CLPs (Controladores Lógicos Programáveis).