TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – SENAI - TIMBÓ

Unidade Curricular: INTERNET DAS COISAS

Docente: Gerson Trindade

Aula 17 : Material Complementar - Interrupções no ESP32

1. Introdução

O ESP32 possui dois núcleos e suporte a FreeRTOS, o que permite multitarefa, mas algumas ações precisam ser tratadas de forma imediata e independente do loop principal.

Essas ações são chamadas de interrupções (Interrupts).

Definição:

Uma interrupção é um evento que interrompe temporariamente a execução normal do programa para executar uma função específica chamada ISR (Interrupt Service Routine).

Exemplos de uso:

- Detectar um botão pressionado.

- Contar pulsos de um sensor.

- Receber dados de hardware em tempo real (ex.: comunicação serial, I²C ou SPI).

- Gerar sinais PWM customizados.

2. Conceitos principais

2.1 ISR (Interrupt Service Routine)

- É a função que é executada quando ocorre a interrupção.

- Deve ser curta e rápida, evitando atrasar o sistema.

- Ex.: ler um valor de sensor ou definir uma flag.

Regras para ISRs no ESP32/Arduino:

- Nunca use delay() dentro da ISR.

- Não use funções que bloqueiam (como Serial.print() diretamente em ISR, use sinalização via semáforo ou flag).

- Para comunicação entre ISR e task, use semáforos (xSemaphoreGiveFromISR()).

2.2 Tipos de interrupção GPIO

O ESP32 permite interrupções em pinos digitais, com os seguintes modos:

- RISING → disparada quando o sinal sobe (0 → 1).

- FALLING → disparada quando o sinal cai (1 → 0).

- CHANGE → disparada em qualquer mudança (0 → 1 ou 1 → 0).

- ONLOW e ONHIGH → dispara enquanto o pino estiver baixo ou alto (menos usado).

2.3 Interrupções por hardware vs software

- Hardware: geradas por periféricos (timer, I2C, SPI, ADC).

- Software: geradas por funções de software (menos comum).

- No ESP32 usamos principalmente interrupções GPIO e timers.

3. Estrutura básica de uma interrupção no ESP32

#include <Arduino.h>

const int botao = 0; // pino do botão

volatile bool flagBotao = false;

void IRAM_ATTR isrBotao() {

flagBotao = true; // define flag

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(botao, INPUT_PULLUP);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(botao), isrBotao, FALLING);

}

void loop() {

if(flagBotao) {

Serial.println("Botão pressionado!");

flagBotao = false;

}

}

Explicando o código:

- volatile bool flagBotao → garante que o compilador não otimize o acesso à variável usada na ISR.

- IRAM_ATTR → instrui o compilador a colocar a função ISR na RAM, tornando mais rápida e segura.

- attachInterrupt() → vincula o pino e a função ISR ao evento.

- digitalPinToInterrupt(botao) → converte o pino digital para número de interrupção.

- FALLING → a ISR é chamada quando o botão é pressionado (transição HIGH → LOW).

Serial.println não é seguro em ISR, por isso usamos uma flag para tratar o evento no loop().

4. Interrupções e FreeRTOS

No ESP32, o loop() e as tasks FreeRTOS rodam em paralelo, mas a ISR:

- Pode ser chamada em qualquer momento, interrompendo a execução.

- Deve liberar imediatamente a CPU após atualizar flags ou semáforos.

Comunicação ISR ↔ Task

Exemplo usando semaphore:

#include <Arduino.h>          // Biblioteca principal do Arduino

#include "freertos/semphr.h"  // Biblioteca do FreeRTOS para semáforos

// Declaração do semáforo

SemaphoreHandle_t xSemaforo;

// Define o pino do botão

const int botao = 0;

// ISR (Interrupt Service Routine) para o botão

// A função é marcada com IRAM_ATTR para ficar na RAM e responder rapidamente à

// interrupção

void IRAM_ATTR isrBotao() {

// Variável que indica se a execução de uma task de prioridade maior deve ocorrer

// imediatamente

BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

// Libera o semáforo a partir da ISR, sinalizando para a task que o botão foi

// pressionado

xSemaphoreGiveFromISR(xSemaforo, &xHigherPriorityTaskWoken);

// Se uma task de prioridade mais alta foi acordada, realiza yield para trocar de

// contexto imediatamente

portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);

}

// Task que trata o evento do botão

void tarefaBotao(void *pv) {

for (;;) { 		// Loop infinito da task

// Aguarda até que o semáforo seja liberado (portMAX_DELAY = espera indefinida)

if(xSemaphoreTake(xSemaforo, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

// Código executado quando o botão foi pressionado

Serial.println("Botão pressionado - tratado na task");

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);          // Inicializa a comunicação serial

pinMode(botao, INPUT_PULLUP);  // Configura o pino do botão como entrada com resistor

// pull-up interno

// Cria um semáforo binário

xSemaforo = xSemaphoreCreateBinary();

// Associa a ISR ao pino do botão, disparando na borda de descida (pressionamento)

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(botao), isrBotao, FALLING);

// Cria a task que irá tratar o botão

// parâmetros: função da task, nome, tamanho da stack (2048 bytes), parâmetro (NULL),

// prioridade (1), handle (NULL)

xTaskCreate(tarefaBotao, "Task Botao", 2048, NULL, 1, NULL);

}

void loop() {

// Loop vazio, pois todo o trabalho é feito nas tasks

}

Aqui, a ISR não faz nada pesado; a task é que processa o evento.

5. Interrupções de Timer no ESP32

Podemos criar timers que chamam ISR periodicamente.

// Ponteiro para o hardware timer

hw_timer_t * timer = NULL;

// Variável global usada no ISR, marcada como volatile para garantir atualização correta

volatile int contador = 0;

// ISR (Interrupt Service Routine) chamada pelo timer

// IRAM_ATTR garante que a função fique na RAM, permitindo execução rápida em interrupções

void IRAM_ATTR onTimer() {

contador++;  // Incrementa o contador a cada interrupção do timer

}

void setup() {

Serial.begin(115200);  // Inicializa comunicação serial

// Inicializa o hardware timer

// timerBegin(número do timer, prescaler, contador sobe?)

// número do timer: 0 (timer0), 1 (timer1), 2 (timer2), 3 (timer3)

// prescaler: 80 → 80 MHz / 80 = 1 MHz (tick = 1 μs)

// contador sobe: true → contador incrementa, false → decrementa

timer = timerBegin(0, 80, true);

// Associa a ISR ao timer

// timerAttachInterrupt(timer, função ISR, edge) → edge true = incremento do contador

timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);

// Configura o alarme do timer

// timerAlarmWrite(timer, valor em ticks, auto-reload)

// 1 tick = 1 μs → 1.000.000 ticks = 1 segundo

timerAlarmWrite(timer, 1000000, true); // true → o timer reinicia automaticamente a cada

// alarme

// Ativa o alarme do timer

timerAlarmEnable(timer);

}

void loop() {

// Mostra o valor do contador a cada 1 segundo

Serial.print("Contador: ");

Serial.println(contador);

// Delay de 1 segundo (1000 ms)

// Nota: o contador continua incrementando em background via ISR mesmo durante o delay

delay(1000);

}

Explicando:

- timerBegin() → inicializa o timer.

- timerAttachInterrupt() → vincula a ISR ao timer.

- timerAlarmWrite() → define intervalo (em ticks).

- timerAlarmEnable() → ativa o timer.

- onTimer() é executada a cada 1s sem depender do loop.

6. Boas práticas com interrupções

- ISR deve ser curta e rápida.

- Evite funções bloqueantes (delay(), Serial.print() direto).

- Use flags ou semáforos para comunicar com tasks.

- Use volatile para variáveis compartilhadas.

- Evite uso excessivo de interrupções, isso pode atrapalhar multitarefa.

- Use IRAM_ATTR para ISR crítica em tempo real.

7. Exercícios de aplicação

- Criar ISR para um botão [SW1 – KIT_IoT] e acender LED_R [GPIO27 – KIT_IoT]  via flag no loop.

- Criar duas tasks que acessam a mesma variável global protegida por mutex e um botão que dispara uma ISR que altera a variável.

- Criar um timer que incrementa um contador e uma task que mostra o valor no Serial Monitor.

8. Conclusão

- Interrupções permitem responder eventos de hardware imediatamente.

- ISR deve fazer apenas o essencial, delegando processamento para tasks via flags ou semáforos.

- O ESP32 permite interrupções GPIO, timers e periféricos.

- Boas práticas evitam deadlocks, race conditions e bloqueios da CPU.