TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – SENAI - TIMBÓ

Unidade Curricular: INTERNET DAS COISAS

Docente: Gerson Trindade

Aula 17: Material Complementar: Semáforos e Mutex no ESP32 com FreeRTOS

1. Introdução

O ESP32 possui dois núcleos e roda o FreeRTOS, um sistema operacional de tempo real.
Quando temos várias tarefas (tasks) rodando ao mesmo tempo, surge um problema: como garantir que não haja conflito no acesso a recursos compartilhados?

É aí que entram semáforos e mutexes, mecanismos para sincronização e controle de acesso entre tasks e interrupções.

2. Conceito de Semáforo

Um semáforo é como um sinalizador que controla o acesso a algo.

Analogias:

- 🚦 Semáforo binário: funciona como um sinal de trânsito (vermelho/verde). Uma task espera até que o semáforo esteja “verde” (disponível).

- 🎟️ Semáforo de contagem (counting): funciona como uma bilheteria de cinema. Se existem 5 ingressos, até 5 pessoas podem entrar ao mesmo tempo.

Tipos:

- Binário (0 ou 1) → usado para sinalização ou para garantir que apenas uma task por vez use o recurso.

- Counting → permite que N tasks usem o recurso ao mesmo tempo (limitado a uma quantidade).

3. Conceito de Mutex

Um mutex (mutual exclusion) é um semáforo especial, feito exclusivamente para exclusão mútua.

Diferenças principais em relação ao semáforo:

- Ownership (propriedade): só a task que pegou o mutex pode devolvê-lo.

- Priority inheritance (herança de prioridade): evita o problema da inversão de prioridade.

Analogias:

- Imagine um banheiro com chave:

  - Quem pega a chave (task que pega o mutex) é o único que pode usar o banheiro.

  - Quando termina, só essa pessoa pode devolver a chave.

  - Se uma pessoa importante (task de alta prioridade) está esperando, a chave será devolvida mais rápido (priority inheritance).

4. Diferença prática entre Semáforo e Mutex

| Característica | Semáforo Binário | Mutex |
| --- | --- | --- |
| Uso principal | Sinalização / evento | Exclusão mútua |
| Ownership | Não tem | Tem |
| Priority inheritance | Não | Sim |
| Pode ser usado em ISR | Sim (xSemaphoreGiveFromISR) | Não |

5. Exemplos práticos

Exemplo 1: Semáforo Binário (sinal de ISR → Task)

#include <Arduino.h>

#include "freertos/semphr.h"

SemaphoreHandle_t xSemaforo;

const int botao = 0;

void IRAM_ATTR isrHandler() {

BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

xSemaphoreGiveFromISR(xSemaforo, &xHigherPriorityTaskWoken);

portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);

}

void tarefaBotao(void *pv) {

for (;;) {

if (xSemaphoreTake(xSemaforo, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

Serial.println("Botão pressionado!");

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(botao, INPUT_PULLUP);

xSemaforo = xSemaphoreCreateBinary();

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(botao), isrHandler, FALLING);

xTaskCreate(tarefaBotao, "Task Botao", 2048, NULL, 1, NULL);

}

void loop() {}

Aqui:

- A ISR só dá o sinal (xSemaphoreGiveFromISR).

- A task fica esperando (xSemaphoreTake) para reagir ao botão.

Exemplo 2: Mutex (proteger variável compartilhada)

#include <Arduino.h>

#include "freertos/semphr.h"

SemaphoreHandle_t xMutex;

int contador = 0;

void taskA(void *pv) {

for (;;) {

if (xSemaphoreTake(xMutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

contador++;

Serial.print("TaskA -> contador: ");

Serial.println(contador);

xSemaphoreGive(xMutex);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

}

}

void taskB(void *pv) {

for (;;) {

if (xSemaphoreTake(xMutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

contador += 10;

Serial.print("TaskB -> contador: ");

Serial.println(contador);

xSemaphoreGive(xMutex);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(800));

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

xMutex = xSemaphoreCreateMutex();

xTaskCreate(taskA, "TaskA", 2048, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(taskB, "TaskB", 2048, NULL, 1, NULL);

}

void loop() {}

Aqui:

- contador é um recurso compartilhado.

- Se não tivesse mutex, TaskA e TaskB poderiam modificar ao mesmo tempo → valores corrompidos.

- Com mutex, somente uma entra de cada vez.

6. Resumo prático (quando usar o quê)

- Semáforo Binário:

  - Comunicação entre ISR e Task.

  - Sinalização de eventos.

- Semáforo de Contagem:

  - Controle de múltiplos recursos idênticos (ex.: 3 buffers de rede disponíveis).

- Mutex:

  - Proteger variáveis globais.

  - Proteger acesso a hardware (ex.: porta serial, sensor I²C).

  - Evitar race conditions. (condição de corrida ou concorrência)

7. Exercício proposto para os alunos

- Crie duas tasks que acessem uma variável global sem mutex. Observe valores estranhos no Serial Monitor.

- Agora adicione um mutex para proteger essa variável. Veja como os valores ficam consistentes.

- Implemente um botão com interrupção e use um semáforo binário para que uma task reaja à interrupção.

8. Conclusão

- Semáforos e mutexes são ferramentas fundamentais para multitarefa em sistemas embarcados.

- Semáforo = sinalização e coordenação.

- Mutex = exclusão mútua e proteção de recurso.

- Escolher o certo depende do problema que você quer resolver.