TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – SENAI - TIMBÓ

Unidade Curricular: INTERNET DAS COISAS

Docente: Gerson Trindade

Aula 17: Programação do ESP32 com FreeRTOS na IDE Arduino

1. Objetivos da aula

- Entender o que é FreeRTOS e como ele roda no ESP32.

- Criar múltiplas tarefas (tasks) no Arduino IDE.

- Usar prioridades e escalonamento de tarefas.

- Explorar sincronização e comunicação com Queue, Semaphore, Mutex.

- Trabalhar com temporização (vTaskDelay, timers de software).

- Usar notificações de tarefa como mecanismo eficiente de sinalização.

- Usar multicore (core 0 e core 1) com xTaskCreatePinnedToCore.

- Integrar ISR + tarefa (botão → semáforo).

- Implementar projetos práticos no Arduino IDE.

2. Pré-requisitos

- Placa KIT-ESP32 DevKit ou similar.

- Arduino IDE (versão mais recente).

- Core ESP32 para Arduino instalado (https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json).

- Cabo USB para upload e monitor serial.

3. Conceitos básicos (aplicados ao Arduino)

- Task → é como uma thread. Criada com xTaskCreate ou xTaskCreatePinnedToCore.

- Prioridade → define a ordem de execução. Maior prioridade = executa primeiro.

- Escalonador → decide qual task roda em cada momento.

- Queue → fila para enviar dados entre tasks.

- Semaphore / Mutex → usados para sincronização e proteção de recursos.

- Notificação de tarefa → mais rápido que Queue, bom para sinalizações simples.

- vTaskDelay → função para “pausar” a task sem travar o microcontrolador.

Tabela dos recursos do FreeRTOS no ESP32 (Arduino) e os #include necessários

Recursos do FreeRTOS e includes no ESP32 (Arduino Core)

| Recurso / API Principal | Header necessário | Já incluso por Arduino.h? | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasks (xTaskCreate, vTaskDelay) | freertos/FreeRTOS.h freertos/task.h | Sim | Base do FreeRTOS, já vem com Arduino.h |
| Filas (Queues) (xQueueCreate, xQueueSend, xQueueReceive) | freertos/queue.h | Não | Necessário incluir manualmente |
| Semáforos / Mutexes (xSemaphoreCreateBinary, xSemaphoreTake, xSemaphoreGive) | freertos/semphr.h | Não | Usado para sincronização entre tasks ou ISR |
| Grupos de Eventos (xEventGroupCreate, xEventGroupSetBits, xEventGroupWaitBits) | freertos/event_groups.h | Não | Útil para sinalização de múltiplos eventos |
| Timers de Software (xTimerCreate, xTimerStart, xTimerStop) | freertos/timers.h | Não | Timers controlados por software, independentes de hardware |
| Notificações de Task (xTaskNotify, ulTaskNotifyTake) | freertos/task.h | Sim | Já incluso por padrão |
| Gerenciamento de memória (pvPortMalloc, vPortFree) | freertos/portable.h | Sim | Mas raramente usado diretamente no Arduino |

Em resumo:

- Se você só cria tasks e usa delays → não precisa incluir nada além de Arduino.h.

- Se usar semáforos, mutex, filas, grupos de eventos ou timers de software → precisa incluir o header específico.

4. Estrutura de uma Task no Arduino

void MinhaTask(void *pvParameters) {

while (true) {

Serial.println("Executando minha tarefa");

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // pausa 1 segundo

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Criar a task

xTaskCreate(

MinhaTask,       // função a ser executada

"Task1",         // nome

2048,            // stack em bytes

NULL,            // parâmetro

1,               // prioridade

NULL             // handle

);

}

void loop() {

// loop vazio, pois tudo acontece em tasks

}

4.1 Explicando a estrutura de uma Task no Arduino

- void MinhaTask(void *pvParameters)

  - É a função da tarefa que será executada pelo FreeRTOS.

  - O parâmetro pvParameters permite passar informações para a task (ex.: ID, ponteiros, structs). Aqui está como NULL, mas poderia receber dados.

  - O retorno é void porque a tarefa não devolve nada.

- while (true)

  - Uma task deve rodar em loop infinito, porque o scheduler do FreeRTOS controla quando ela é suspensa ou retomada.

  - Se a função simplesmente terminasse, a task seria destruída.

- Serial.println("Executando minha tarefa");

  - Apenas imprime uma mensagem no monitor serial, para mostrar que a task está rodando.

- vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

  - Suspende a tarefa por 1000 ms (1 segundo).

  - portTICK_PERIOD_MS é a conversão de ticks do FreeRTOS → milissegundos.

  - Isso evita ocupar 100% da CPU em um loop infinito.

Sem vTaskDelay() (ou outra função de yield), a task travaria o processador e nenhuma outra poderia rodar.

4.2 Parâmetros de xTaskCreate:

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Criar a task

xTaskCreate(

MinhaTask,       // função a ser executada

"Task1",         // nome da task para debug e monitoramento pelo RTOS

2048,            // stack em bytes

NULL,            // parâmetro

1,               // prioridade

NULL             // handle para manipulação futura da thread

);

}

- MinhaTask

  - Ponteiro para a função da task (aquela que definimos acima).

- "Task1"

  - Nome da task (para debug e monitoramento no FreeRTOS).

- 2048

  - Tamanho da stack em bytes.

  - Cada task tem sua própria stack, onde ficam variáveis locais, contexto, etc.

  - Se for pequeno demais → stack overflow.

  - 2048 bytes é suficiente para a maioria dos exemplos simples.

- NULL

  - Parâmetro a ser passado para a task.

  - Poderíamos passar, por exemplo, um ponteiro para struct com configurações.

- 1

  - Prioridade da task.

  - Quanto maior o número, maior a prioridade.

  - O loop principal do Arduino (loop()) roda com prioridade 1 por padrão.

  - Se você der prioridade maior, a task pode preemptar (abandonar uma task em detrimento de outra) o loop().

- NULL

  - Handle da task.

  - Se você quiser futuramente suspender, retomar ou deletar a task, deve fornecer o endereço de uma variável TaskHandle_t.

  - Como é NULL, não guardamos referência e a task fica apenas rodando.

5. Exemplos Práticos

5.1 Exemplo 1 — Duas Tasks rodando juntas

void TaskBlink(void *pvParameters) {

pinMode(27, OUTPUT); // LED RED KIT_IoT

while (true) {

digitalWrite(27, HIGH);

vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);

digitalWrite(27, LOW);

vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void TaskSerial(void *pvParameters) {

int contador = 0;

while (true) {

Serial.printf("Mensagem %d\n", contador++);

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

xTaskCreate(TaskBlink, "TaskBlink", 2048, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(TaskSerial, "TaskSerial", 2048, NULL, 1, NULL);

}

void loop() {}

5.2  Exemplo 2 — Queue (Produtor / Consumidor)

QueueHandle_t fila;

//Thread Produtor

void TaskProdutor(void *pvParameters) {

int valor = 0;

while (true) {

valor++;

xQueueSend(fila, &valor, portMAX_DELAY);

vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

//Thread Consumidor

void TaskConsumidor(void *pvParameters) {

int recebido;

while (true) {

if (xQueueReceive(fila, &recebido, portMAX_DELAY)) {

Serial.printf("Recebido: %d\n", recebido);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

fila = xQueueCreate(10, sizeof(int));

xTaskCreate(TaskProdutor, "Produtor", 2048, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(TaskConsumidor, "Consumidor", 2048, NULL, 1, NULL);

}

void loop() {}

5.3 Exemplo 3 — Multicore (fixando tarefas em núcleos diferentes)

TaskHandle_t Task1Handle, Task2Handle;

void Task1(void *pvParameters) {

while (true) {

Serial.printf("Task1 rodando no Core %d\n", xPortGetCoreID());

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void Task2(void *pvParameters) {

while (true) {

Serial.printf("Task2 rodando no Core %d\n", xPortGetCoreID());

vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

xTaskCreatePinnedToCore(Task1, "Task1", 2048, NULL, 1, &Task1Handle, 0); // core 0

xTaskCreatePinnedToCore(Task2, "Task2", 2048, NULL, 1, &Task2Handle, 1); // core 1

}

void loop() {}

5.4  Exemplo 4 — Semáforo entre ISR e Task (botão)

SemaphoreHandle_t semaforo;

void IRAM_ATTR botaoISR() {

BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

xSemaphoreGiveFromISR(semaforo, &xHigherPriorityTaskWoken);

if (xHigherPriorityTaskWoken) {

portYIELD_FROM_ISR();

}

}

void TaskBotao(void *pvParameters) {

while (true) {

if (xSemaphoreTake(semaforo, portMAX_DELAY)) {

Serial.println("Botão pressionado!");

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(0, INPUT_PULLUP);

semaforo = xSemaphoreCreateBinary();

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(0), botaoISR, FALLING);

xTaskCreate(TaskBotao, "TaskBotao", 2048, NULL, 1, NULL);

}

void loop() {}

5.5 Exemplo 5 — Notificações de Tarefa

TaskHandle_t TaskAHandle;

void TaskA(void *pvParameters) {

while (true) {

ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);

Serial.println("TaskA recebeu notificação!");

}

}

void TaskB(void *pvParameters) {

while (true) {

vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);

xTaskNotifyGive(TaskAHandle);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

xTaskCreate(TaskA, "TaskA", 2048, NULL, 1, &TaskAHandle);

xTaskCreate(TaskB, "TaskB", 2048, NULL, 1, NULL);

}

void loop() {}

6. Diferença entre xTaskCreate e xTaskCreatePinnedToCore

xTaskCreate

- Cria uma tarefa FreeRTOS normal.

- O sistema operacional (scheduler do FreeRTOS) decide em qual core da CPU a tarefa será executada.

- No ESP32 (que é dual-core), isso significa que o sistema pode migrar a tarefa entre os núcleos (Core 0 e Core 1) conforme achar necessário para balancear a carga.

- Sintaxe:

BaseType_t xTaskCreate(

TaskFunction_t pvTaskCode,   // Função da tarefa

const char * const pcName,   // Nome

const uint16_t usStackDepth, // Tamanho da stack

void *pvParameters,          // Parâmetros

UBaseType_t uxPriority,      // Prioridade

TaskHandle_t *pxCreatedTask  // Handle (opcional)

);

xTaskCreatePinnedToCore

- Cria uma tarefa, fixando-a em um núcleo específico (Core 0 ou Core 1).

- Isso é útil quando:

  - Você quer garantir que uma tarefa crítica rode sempre no mesmo core.

  - Evitar overhead de troca de núcleo.

  - Manter tarefas sensíveis ao tempo (ex.: controle de hardware, comunicação em tempo real).

- Sintaxe (extra em relação ao xTaskCreate):

BaseType_t xTaskCreatePinnedToCore(

TaskFunction_t pvTaskCode,   // Função da tarefa

const char * const pcName,   // Nome

const uint16_t usStackDepth, // Tamanho da stack

void *pvParameters,          // Parâmetros

UBaseType_t uxPriority,      // Prioridade

TaskHandle_t *pxCreatedTask, // Handle (opcional)

const BaseType_t xCoreID     // Núcleo (0 ou 1)

);

6.1 Exemplo prático

#include <Arduino.h>

void Task1(void *pvParameters) {

for(;;) {

Serial.println("Task1 rodando!");

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void Task2(void *pvParameters) {

for(;;) {

Serial.println("Task2 rodando!");

vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Tarefa sem fixar núcleo

xTaskCreate(Task1, "Task1", 2048, NULL, 1, NULL);

// Tarefa fixada no Core 0

xTaskCreatePinnedToCore(Task2, "Task2", 2048, NULL, 1, NULL, 0);

}

void loop() {

// loop roda no Core 1 por padrão

Serial.println("Loop principal");

delay(3000);

}

- O loop() do Arduino sempre roda no Core 1.

- A Task1 pode rodar em qualquer núcleo, escolhida pelo scheduler.

- A Task2 ficará fixa no Core 0.

Resumindo:

- Use xTaskCreate se não precisar se preocupar com qual core a tarefa roda.

- Use xTaskCreatePinnedToCore quando precisar garantir que uma tarefa rode em um core específico (por exemplo, leitura de sensores no Core 0 e WiFi no Core 1).

7. Exercícios práticos

- Hello FreeRTOS: Criar duas tasks — uma pisca LED, outra escreve no Serial.

- Produtor/Consumidor: Ler valor de um potenciômetro e enviar por Queue para uma task imprimir no Serial.

- Botão + ISR: Contar cliques de botão e mostrar no Serial usando semáforo.

- Multicore: Fixar três tasks em núcleos diferentes e exibir qual núcleo está executando cada uma.

- Notificação: Usar xTaskNotifyGive para acordar uma task que envia dados ao Serial.

8. Resumo

- O ESP32 já vem com FreeRTOS embutido no core Arduino.

- É possível criar múltiplas tasks independentes e organizadas.

- Queue, Semaphore, Mutex, Notificação são ferramentas essenciais para comunicação.

- O ESP32 é dual-core, e você pode escolher em qual core sua task roda.

- ISRs devem ser leves e usar funções FromISR.

- Sempre usar vTaskDelay em loops para não travar o processador.