TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – SENAI - TIMBÓ

Unidade Curricular: INTERNET DAS COISAS

Docente: Gerson Trindade

Aula 23: Comunicação MQTT com ESP32

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Entender o conceito e funcionamento do protocolo MQTT.

- Conhecer os principais componentes da arquitetura MQTT (Broker, Publisher e Subscriber).

- Configurar e conectar o ESP32 a um Broker MQTT.

- Publicar e assinar tópicos MQTT usando o ESP32.

- Montar uma aplicação prática enviando dados de sensores e recebendo comandos via MQTT.

1. Conceitos Fundamentais

O que é o MQTT?

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de comunicação leve baseado em mensagens publicadas e assinadas.
Foi projetado para sistemas embarcados e IoT, onde há restrição de energia e largura de banda.

Características principais:

- Baseado no modelo publish/subscribe.

- Utiliza TCP/IP como transporte.

- Leve e eficiente (ótimo para ESP32, ESP8266 etc).

- Ideal para telemetria e monitoramento remoto.

2. Arquitetura MQTT

BROKER

Gerencia tópicos

SUBSCRIBER

Recebe mensagens

PUBLISHER

Envia mensagens

Componentes:

- Broker: Servidor central que recebe, armazena e distribui mensagens.
Exemplos: Mosquitto, HiveMQ, EMQX, Moquette.

- Publisher: Cliente que envia mensagens para um tópico.

- Subscriber: Cliente que recebe mensagens de um tópico.

3. Funcionamento Básico

- O Publisher envia uma mensagem para um tópico, ex:

- casa/sala/temperatura

- O Broker recebe e repassa essa mensagem para todos os Subscribers conectados ao mesmo tópico.

- O Subscriber processa o conteúdo (por exemplo, exibir no monitor serial ou acionar um LED).

4. Ambiente e Ferramentas Necessárias

| Recurso | Descrição |
| --- | --- |
| ESP32 | Microcontrolador Wi-Fi e Bluetooth |
| Arduino IDE | Ambiente de desenvolvimento |
| Biblioteca PubSubClient | Implementa o protocolo MQTT |
| Broker MQTT | Pode ser local (Mosquitto) ou online (HiveMQ, EMQX, etc.) |
| Sensor DHT11 ou DHT22 (opcional) | Para medir temperatura e umidade |
| MQTT Explorer ou MQTTX | Cliente para monitorar mensagens MQTT |

5. Instalação e Configuração

5.1 Instalar a biblioteca MQTT

No Arduino IDE, vá em:

Sketch → Incluir Biblioteca → Gerenciar Bibliotecas → Pesquise por “PubSubClient”

e instale PubSubClient (por Nick O’Leary).

6. Exemplo 1 – Publicando dados do ESP32

Objetivo:

Enviar temperatura e umidade (ou valores simulados) para um Broker MQTT.

Código completo:

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

// Configurações Wi-Fi

const char* ssid = "SEU_WIFI";

const char* password = "SENHA_WIFI";

// Configurações do Broker MQTT (use HiveMQ ou Mosquitto)

const char* mqtt_server = "broker.hivemq.com";

const int mqtt_port = 1883;

// Tópico de publicação

const char* topic_pub = "esp32/sala/temperatura";

// Objetos de conexão

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

// Função para conectar ao Wi-Fi

void setup_wifi() {

delay(10);

Serial.println("Conectando ao Wi-Fi...");

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nConectado ao Wi-Fi!");

Serial.print("Endereço IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

// Função para reconectar ao Broker MQTT

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Tentando conectar ao Broker MQTT...");

if (client.connect("ESP32Client")) {

Serial.println("Conectado!");

} else {

Serial.print("Falhou, rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println(" Tentando novamente em 5 segundos...");

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

float temperatura = random(20, 30); // Simulando leitura de sensor

String mensagem = String(temperatura);

client.publish(topic_pub, mensagem.c_str());

Serial.print("Mensagem publicada: ");

Serial.println(mensagem);

delay(3000);

}

🔹 Teste:

- Acesse o site https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/.

- Conecte-se ao broker público broker.hivemq.com:8000.

- Assine o tópico esp32/sala/temperatura.

- Observe as mensagens enviadas pelo ESP32.

7. Exemplo 2 – Recebendo comandos (Subscriber)

Objetivo:

O ESP32 assina um tópico e acende um LED quando recebe o comando “ON” ou “OFF”.

Código completo:

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

const char* ssid = "SEU_WIFI";

const char* password = "SENHA_WIFI";

const char* mqtt_server = "broker.hivemq.com";

const int mqtt_port = 1883;

const char* topic_sub = "esp32/sala/led";

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

int ledPin = 2; // LED onboard

void setup_wifi() {

delay(10);

Serial.println("Conectando ao Wi-Fi...");

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWi-Fi conectado!");

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.print("Mensagem recebida no tópico: ");

Serial.println(topic);

String msg;

for (int i = 0; i < length; i++) {

msg += (char)payload[i];

}

Serial.print("Conteúdo: ");

Serial.println(msg);

if (msg == "ON") {

digitalWrite(ledPin, HIGH);

} else if (msg == "OFF") {

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Conectando ao Broker MQTT...");

if (client.connect("ESP32_LED")) {

Serial.println("Conectado!");

client.subscribe(topic_sub);

} else {

Serial.print("Falhou, rc=");

Serial.print(client.state());

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

Serial.begin(115200);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

}

Teste:

- Vá novamente no site HiveMQ Web Client.

- Publique no tópico esp32/sala/led a mensagem ON ou OFF.

- Observe o LED do ESP32 ligar e desligar.

8. Exemplo 3 – Comunicação bidirecional

Combine os dois exemplos anteriores para:

- Enviar temperatura periodicamente.

- Receber comandos para o LED.

Assim, o ESP32 envia dados e reage a comandos, simulando um dispositivo IoT real.

9. Exercícios Práticos

- Exercício 1:
Configure um tópico MQTT chamado casa/quarto/umidade e publique valores aleatórios.

- Exercício 2:
Crie um tópico casa/sala/fan e programe o ESP32 para ativar um relé quando receber “ON”.

- Exercício 3:
Use MQTT Explorer e monitore simultaneamente os tópicos de publicação e assinatura.

- Exercício 4 (Avançado):
Publique mensagens no formato JSON:

- {"temperatura": 25.3, "umidade": 60}

E leia esses valores no lado do servidor.

10. Conceitos Importantes

| Conceito | Explicação |
| --- | --- |
| Tópico | Caminho hierárquico que organiza mensagens. Ex: casa/sala/temperatura |
| QoS | Nível de garantia de entrega (0, 1, 2) |
| Retained Message | Mensagem armazenada pelo broker e enviada a novos assinantes |
| Last Will Message | Mensagem de “última vontade” enviada quando um cliente desconecta inesperadamente |

11. Brokers MQTT Recomendados

| Tipo | Nome | Endereço | Porta |
| --- | --- | --- | --- |
| Público | HiveMQ | broker.hivemq.com | 1883 |
| Público | EMQX | broker.emqx.io | 1883 |
| Local | Mosquitto | localhost | 1883 |

12. Dicas para o Professor

- Demonstre o tráfego de mensagens em tempo real com o MQTT Explorer.

- Mostre a diferença entre Publisher e Subscriber na prática.

- Monte um gráfico de temperatura em tempo real usando o HiveMQ WebSocket Client.

- Utilize dois ESP32: um publica dados e outro assina.

13. Materiais Complementares

- Documentação oficial PubSubClient

- MQTT Essentials - HiveMQ

- Mosquitto MQTT Broker

14. Conclusão

O MQTT é um protocolo simples, leve e poderoso, ideal para sistemas IoT.
Com ele, o ESP32 pode enviar e receber dados em tempo real, conectando-se facilmente a servidores locais ou na nuvem.

Resumo Final

| Conceito | Descrição |
| --- | --- |
| MQTT | Protocolo leve para IoT |
| Broker | Servidor central |
| Publisher | Envia mensagens |
| Subscriber | Recebe mensagens |
| QoS | Nível de entrega |
| ESP32 | Dispositivo que atua como Publisher e Subscriber |