TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – SENAI - TIMBÓ

Unidade Curricular: INTERNET DAS COISAS

Docente: Gerson Trindade

Aula 12 – Comunicação WiFi utilizando a biblioteca WiFiManager

1) Objetivos da aula

- Entender o que faz o WiFiManager e quando usar um portal de configuração.

- Conhecer e implementar callbacks do WiFiManager (setAPCallback, setSaveConfigCallback, setConfigResetCallback, setPreSaveConfigCallback, setWebServerCallback).

- Criar um botão físico que apaga credenciais (reset) e reabre o portal.

- Implementar LED que indica status (conectado / desconectado / modo config).

- Saber depurar problemas comuns (p.ex. pino de boot, captive portal não aparece).

2) Materiais necessários

- Placa ESP32 (Utilizar o KIT-IoT-ESP32).

- Push-button (tacto) e resistor (se não usar pullup interno).

- LED + resistor 220Ω.

- Jumpers e protoboard.

- Arduino IDE (ou VS Code PlatformIO) com biblioteca WiFiManager instalada (via Library Manager). (GitHub)

3) Avisos práticos sobre pinos (importante!)

- Cuidado ao usar GPIO0: é um strapping/boot pin — seu estado na inicialização pode mudar o modo de boot (flash/download vs normal). Em muitos casos o uso de GPIO0 como botão funciona, mas pode causar problemas ao programar ou no boot; recomenda-se preferir pinos que não sejam strapping quando possível (ex.: GPIO4, GPIO16, etc.). Consulte a documentação do ESP32 sobre strapping pins. (Espressif Docs)

4) Esquemático de ligações (texto)

- Botão: um lado → GND, outro → PIN_BUTTON (usar INPUT_PULLUP no código).

- LED: PIN_LED → resistor 220Ω → LED anodo → cátodo → GND.

- Recomendações: se for usar GPIO0 como botão, esteja ciente do aviso acima; eu recomendo GPIO4 ou GPIO15 em projetos permanentes.

5) Código completo, comentado e pronto para carregar

Cole este sketch na IDE (selecionando placa ESP32 correta). É um exemplo robusto que mostra todas as callbacks, debounce do botão, salvamento de um parâmetro adicional (ex.: mqtt_server) usando Preferences e comportamento não bloqueante do LED.

/*

Exemplo completo: ESP32 + WiFiManager

- Portal de configuração (WiFiManager)

- Callbacks: AP (config mode), save, reset, pre-save, webserver started

- Botão físico para reset das credenciais (com debounce)

- LED indicador de status (pisca quando desconectado, aceso quando conectado)

- Exemplo de parâmetro extra (mqtt_server) salvo com Preferences

*/

#include <WiFi.h>

#include <WiFiManager.h>        // https://github.com/tzapu/WiFiManager

#include <Preferences.h>        // para salvar parâmetros extras (ex.: MQTT server)

// ---------- CONFIGURÁVEIS ----------

#define BUTTON_PIN_DEFAULT 0    // Atenção: GPIO0 pode afetar boot. Considere usar

// GPIO4 ou 15.

#define BUTTON_PIN_ALT     4    // alternativa recomendada

#define STATUS_LED         2    // LED de status (muitos devkits já usam GPIO2 p/

// onboard LED)

const bool USE_ALT_BUTTON = true; // se true usa BUTTON_PIN_ALT (recomendado)

// AP (portal) SSID/Senha

const char* AP_SSID = "ESP32_Config";

const char* AP_PWD  = "12345678";

// debounce

const unsigned long DEBOUNCE_MS = 50;

// blink (não-bloqueante)

unsigned long previousBlinkMillis = 0;

const unsigned long BLINK_INTERVAL = 500;

bool ledState = LOW;

// Flags e variáveis globais

WiFiManager wm;

Preferences prefs;

bool shouldSaveConfig = false;

bool inConfigMode = false;

bool webServerStarted = false;

// ---------- Parâmetro extra (opcional) ----------

WiFiManagerParameter custom_mqtt("mqtt", "MQTT Server", "", 64); // id, placeholder, default, length

// Prototipos de callbacks

void configModeCallback(WiFiManager *myWiFiManager);

void saveConfigCallback();

void resetConfigCallback();

void preSaveConfigCallback();

void webServerCallback();

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println("\n--- Iniciando ESP32 + WiFiManager (aula) ---");

// Escolhe pino do botão (usar alternativo recomendado)

int buttonPin = USE_ALT_BUTTON ? BUTTON_PIN_ALT : BUTTON_PIN_DEFAULT;

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);   // botão para GND -> ativo em LOW

pinMode(STATUS_LED, OUTPUT);

digitalWrite(STATUS_LED, LOW);

// Associa callbacks antes do autoConnect

wm.setAPCallback(configModeCallback);          // entra em AP (config portal)

wm.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);  // quando uma configuração for salva

wm.setConfigResetCallback(resetConfigCallback);// quando as configs forem resetadas

wm.setPreSaveConfigCallback(preSaveConfigCallback); // chamado antes de salvar params

wm.setWebServerCallback(webServerCallback);    // quando o webserver interno iniciar

// Adiciona parâmetro customizado (opcional)

wm.addParameter(&custom_mqtt);

// Se botão pressionado na inicialização -> limpa credenciais antes de tentar conectar

if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

Serial.println("Botão pressionado na inicialização -> limpando credenciais...");

wm.resetSettings(); // limpa SSID/senha salvos

prefs.begin("app", false);

prefs.clear();      // limpa prefs (mqtt_server etc)

prefs.end();

delay(1000); // espera o usuário soltar o botão

}

// Opcional: tempo limite do portal (em segundos). Se exceder, a função retorna.

// wm.setConfigPortalTimeout(180); // ex.: 3 minutos

// Tenta conectar automaticamente ao WiFi salvo; se não houver, abre portal AP

Serial.println("Tentando conectar / abrir portal se necessário...");

bool connected = wm.autoConnect(AP_SSID, AP_PWD); // bloqueante por padrão

if (!connected) {

Serial.println("Falha no autoConnect() -> reiniciando...");

delay(2000);

ESP.restart();

}

// Conectado com sucesso

Serial.println("Conectado ao WiFi!");

Serial.print("SSID: "); Serial.println(WiFi.SSID());

Serial.print("IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());

digitalWrite(STATUS_LED, HIGH);

// Se salvamento foi solicitado na callback -> persistir parâmetros

if (shouldSaveConfig) {

Serial.println("Salvando parâmetros customizados em Preferences...");

prefs.begin("app", false);

prefs.putString("mqtt_server", custom_mqtt.getValue());

prefs.end();

Serial.println("Parâmetros salvos.");

}

}

// Variáveis para debounce do botão em loop

int lastButtonReading = HIGH;

int buttonState = HIGH;

unsigned long lastDebounceTime = 0;

void loop() {

// --------- leitura botão com debounce ----------

int buttonPin = USE_ALT_BUTTON ? BUTTON_PIN_ALT : BUTTON_PIN_DEFAULT;

int reading = digitalRead(buttonPin);

if (reading != lastButtonReading) {

lastDebounceTime = millis();

}

if ((millis() - lastDebounceTime) > DEBOUNCE_MS) {

// estado estável

if (reading != buttonState) {

buttonState = reading;

if (buttonState == LOW) { // pressionado (pulldown para GND)

Serial.println("Botão RESET pressionado -> limpando credenciais e reiniciando...");

wm.resetSettings(); // limpa credenciais WiFi salvas

prefs.begin("app", false);

prefs.clear();

prefs.end();

delay(200);

ESP.restart();

}

}

}

lastButtonReading = reading;

// --------- LED de status (não-bloqueante) ----------

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED || inConfigMode) {

// pisca quando desconectado ou em modo configuração

if (millis() - previousBlinkMillis >= BLINK_INTERVAL) {

previousBlinkMillis = millis();

ledState = !ledState;

digitalWrite(STATUS_LED, ledState ? HIGH : LOW);

}

} else {

// conectado: LED aceso fixo

digitalWrite(STATUS_LED, HIGH);

}

// Pequena pausa para economia; tudo acima é não-bloqueante

delay(20);

}

/* ==================== CALLBACKS ==================== */

// Chamado quando o WiFiManager entra em modo AP / portal de configuração

void configModeCallback(WiFiManager *myWiFiManager) {

Serial.println("\n>>> Entrou no modo CONFIG (AP) <<<");

Serial.print("SSID do AP: ");

Serial.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID());

Serial.print("IP do AP: ");

Serial.println(WiFi.softAPIP());

inConfigMode = true;

}

// Chamado quando as configurações (SSID/senha) foram salvas com sucesso

void saveConfigCallback() {

Serial.println(">>> saveConfigCallback: novas credenciais foram salvas.");

shouldSaveConfig = true;

}

// Chamado quando resetSettings() foi invocado e as configurações foram limpas

void resetConfigCallback() {

Serial.println(">>> resetConfigCallback: configurações foram resetadas.");

}

// Chamado antes de salvar parâmetros (pre-save)

void preSaveConfigCallback() {

Serial.println(">>> preSaveConfigCallback: prestes a salvar parâmetros (antes do WiFi).");

}

// Chamado logo após o webserver do portal iniciar

void webServerCallback() {

Serial.println(">>> webServerCallback: webserver do portal iniciado.");

webServerStarted = true;

}

6) Explicação detalhada (trechos e o porquê)

Vou explicar as partes mais importantes — reorganizei por blocos.

6.1 Includes e bibliotecas

- #include <WiFiManager.h>: biblioteca que cria o portal de configuração (captive portal) e gerencia credenciais. A biblioteca oferece métodos como autoConnect(), resetSettings() e várias callbacks para eventos do portal. (GitHub)

- #include <Preferences.h>: usado para guardar parâmetros extras (ex.: mqtt_server) de forma persistente na flash (NVS).

6.2 Callbacks do WiFiManager — quando são chamados

- setAPCallback(configModeCallback): chamado quando o dispositivo não conecta e entra em modo AP para configurar. Útil para avisar usuário no display/serial/LED.

- setSaveConfigCallback(saveConfigCallback): chamado depois que novas credenciais WiFi foram recebidas com sucesso (apenas depois que a conexão deu certo ou se setBreakAfterConfig(true) estiver ativa). Use-o para gravar parâmetros extras.

- setConfigResetCallback(resetConfigCallback): chamado quando resetSettings() é executado (quando configs são apagadas). Útil para fazer limpeza adicional.

- setPreSaveConfigCallback(preSaveConfigCallback): chama-se antes de salvar parâmetros — útil se você precisa preparar/validar algo antes do salvamento.

- setWebServerCallback(webServerCallback): chamado logo após o webserver interno do portal iniciar — bom para saber quando a página está disponível.

Essas callbacks possibilitam executar ações quando o portal abre, quando algo é salvo ou quando é resetado — são pontos naturais para mostrar mensagens, salvar parâmetros extras ou trocar comportamento do LED.

6.3 autoConnect() e comportamento do portal

- wm.autoConnect("ESP32_Config", "12345678") tenta conectar ao último WiFi salvo; se falhar ele cria um AP com SSID e senha passados e abre o portal (captive portal). Após a configuração bem-sucedida o ESP conecta automaticamente. O IP padrão do portal é geralmente 192.168.4.1 (alguns dispositivos/redes podem mostrar outro, mas esse é o mais comum).

6.4 resetSettings()

- Apaga as credenciais salvas pela WiFiManager — depois disso, na próxima reinicialização, o dispositivo não terá credenciais e abrirá o portal. Use com cuidado (botão físico com debounce costuma ser a melhor opção para ativar isto).

6.5 Por que usar debounce no botão?

- Um botão mecânico gera “bouncing” (pulsos curtos) quando acionado; sem debounce você pode executar reset várias vezes. Por isso implementamos verificação de estabilidade com millis() (tempo mínimo DEBOUNCE_MS) antes de aceitar o pressionamento.

6.6 Piscar o LED sem bloquear

- Para não travar o loop (nem a UI do portal), usamos uma técnica não-bloqueante: lemos millis() e alternamos o LED apenas quando passou o intervalo. Evita delay() longo que interrompe leituras do botão e do portal.

7) Boas práticas, armadilhas e debugging

- Não usar pinos de strapping para funções que ficam com nível fixo no boot (ex.: GPIO0 pode forçar modo de download). Se precisar usar GPIO0, teste o comportamento de boot e programação.

- Se o telefone não mostra a página do portal:

  - Tente abrir explicitamente http://192.168.4.1. Muitos celulares capturam o portal automaticamente, mas às vezes não — abrir o IP no navegador geralmente funciona.

  - Desative temporariamente VPNs e proxies do celular; às vezes o captive portal é redirecionado incorretamente.

- Se autoConnect() fica “preso” sem exibir portal: verifique versão da biblioteca WiFiManager, cores de debug e se setConfigPortalTimeout() foi configurado.

- Salvar parâmetros extras: use WiFiManagerParameter e salve no Preferences dentro do saveConfigCallback() (mostrado no código). Isso garante que seus tokens/servidores sejam persistidos. Exemplos e discussões com custom params estão na documentação e exemplos da biblioteca.

8) Exercícios práticos (para sala / autoestudo)

- Substitua o BUTTON_PIN pelo pino 4 e teste o boot e gravação via USB — observe se funciona sem interferir.

- Modifique o sketch para tornar o portal não bloqueante (setConfigPortalBlocking(false) / ver docs) e mostre uma mensagem em um display OLED informando “Conectar ao WiFi”. (aviso: esse modo exige gerenciar o loop com flags).

- Adicione dois parâmetros custom (mqtt_server e mqtt_port) e leia-os na inicialização para conectar a um broker MQTT.

- Implemente um debounce por hardware (capacitor + resistor) e compare com o debounce por software.

- Faça um modo “factory reset” que, além de resetSettings(), restaura outras configurações salvas no Preferences.

9) Questionário(verificar aprendizado)

- O que faz wm.resetSettings()?

- Quando configModeCallback() é chamado?

- Por que evitar GPIO0 em projetos finais?

- Onde guardar um token MQTT recebido no portal?

- Como evitar que o LED pisque usando delay() e mantendo o portal responsivo?

(Respostas):

1=Apaga credenciais;

2=Ao entrar em AP/portal;

3=É strapping/boot pin;

4=Em Preferences (NVS);

5=Usar millis() e lógica não-bloqueante.

10) Próximos passos / extensões

- Integrar WiFiManager + MQTT: usar parâmetros customizados para configurar broker/porta/user/pass.

- Adicionar OTA (over-the-air) protegida, mas só depois de ter WiFi estável.

- Criar uma pequena página HTML no portal para mostrar instruções e campos extras (WiFiManagerParameter permite isso).

- Em projetos finais, montar um pequeno menu de configuração (p.ex. modo AP temporário por botão longo).

11) Referências (úteis)

- Repositório oficial WiFiManager (tzapu) — docs, exemplos e API.

- Lista de methods / callbacks do WiFiManager (wiki / docs).

- Tutorial prático (exemplos de captive portal e IP 192.168.4.1).

- Discussões & exemplos que mostram resetSettings() e comportamento.

- Documentação Espressif sobre strapping pins / boot mode (importante ao escolher pinos como GPIO0).

12) Resumo rápido

- O WiFiManager facilita configurar rede via portal, evitando hardcode de SSID/senha.

- Use as callbacks para reagir a eventos (portal aberto, config salva, reset).

- Tenha cuidado com pinos de boot (GPIO0) — prefira pinos não-strapping para botões em projetos finais.