TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – SENAI - TIMBÓ

Unidade Curricular: Internet das Coisas

Docente: Gerson Trindade

Material Complementar:

Como Fixar o IP no ESP32

Usamos a função WiFi.config() antes de chamar WiFi.begin().

Exemplo completo:

#include <WiFi.h>

// Configurações da rede Wi-Fi

const char* ssid     = "NOME_DA_SUA_REDE";

const char* password = "SUA_SENHA";

// Definindo o IP fixo

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 200);   // IP desejado para o ESP32

IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);      // Normalmente o IP do roteador

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);     // Máscara de rede

IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8);       // (opcional) DNS primário

IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4);     // (opcional) DNS secundário

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Configura o IP fixo

if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {

Serial.println("Falha ao configurar IP estático");

}

// Conecta ao Wi-Fi

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Conectando");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi conectado!");

Serial.print("Endereço IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void loop() {

// Seu código principal aqui

}

Significado dos parâmetros:

- local_IP(192,168,1,200) → IP fixo que você quer usar no ESP32.

- gateway(192,168,1,1) → geralmente o IP do seu roteador.

- subnet(255,255,255,0) → máscara da rede (na maioria dos casos essa).

- primaryDNS e secondaryDNS → servidores DNS (Google DNS no exemplo).

Nota:

- O IP escolhido (192.168.1.200) precisa estar livre, ou seja, não pode ser usado por outro dispositivo na rede.

- Verifique se o intervalo da sua rede bate com esse (às vezes pode ser 192.168.0.x em vez de 192.168.1.x).